一、核心公式

1.1 像素–深度–相机–世界坐标变换

针孔相机模型下，由图像像素坐标 (u, v) 与深度 d（单位：mm）得到相机坐标系三维点：

其中 fx、fy 为焦距，cx、cy 为光心（主点）。工程默认内参约为 fx=fy=690，cx=640，cy=356（对应 1280×720）。

眼在手上（eye-in-hand）外参：相机相对末端的旋转与平移记为 R_ee^cam、t_ee^cam；末端相对世界由正运动学得到 R_w^ee、t_w^ee，则：

其中 P_cam' 为经过深度轴向符号与伺服 XY 重映射后的相机点，以匹配实际相机安装朝向。

1.2 视觉伺服对准（比例控制）

将检测点相对图像中心的横向误差映射为相机系位移，再变换到末端系：

增益随像素误差自适应（软饱和）：

对准成功判据：|u−cx|≤ε_px 且 |v−cy|≤ε_px，并连续稳定 N 帧（典型 ε_px≈18 px，N≈4）。深度 z 取自当前测量并钳位在安全区间，仅作尺度。

1.3 深度稳健估计

对准与抓取阶段对多帧深度做近端分位数融合，并要求样本极差不超过容差：

螺母表面深度进一步采用环带加权中值，并结合孔心远平面分离，取近峰作为螺母顶面深度。

1.4 筐子 RGBD–OBB 与三分槽

在彩色蓝色掩膜与深度联合下，提取相对桌面抬高的筐沿点集：

对 rim 点集拟合定向包围盒（OBB），沿长边三等分得到前/中/后槽，并按世界前向映射为大、中、小螺母放置槽位。

1.5 盘子圆心精修与放置偏置

YOLO 检出盘框后精修圆心。放置目标世界点可叠加工作台前向与右向偏置：

其中 right = forward × world_up，用于补偿检测中心与指尖几何差。

1.6 螺丝板孔位与批头示教标定

板面四角经单应映射标称孔位，再结合板深投世界点。批头示教（批头对准已知螺丝点时）：

对其它孔复用同一姿态 R：

1.7 左臂到位精度与安全高度

笛卡尔位置残差与成功判据：

安全路径巡航高度（抬–横–降）：

二、功能模块分析

系统采用“感知—锁定—规划—运动—末端工具”分层结构。UI 与业务由 pick_app 多 Mixin 组合；底层运动与算法集中在控制器与工具库。

2.1 模块划分

| 功能模块 | 主要职责 | 对应实现（工程内） |
| --- | --- | --- |
| 感知视觉 | 螺母/盘/板 YOLO；筐子 RGB+深度 OBB；画面叠加与勾选过滤 | vision_mixin；lbot_basket_rgbd；lbot_screw_board |
| 深度与融合 | 深度对齐彩色；螺母表面深度；对准多帧中值/分位数 | ros_depth_relay；lbot_grasp_utils；AlignFusionBuffer |
| 手眼与投影 | 内外参、像素→世界、平面求交、放置偏置 | lbot_grasp_utils；camera_on_ee 配置 |
| 对准伺服 | 螺母/盘/筐/板连续比例对准 | align_center_only；center_only_correction_in_ee |
| 抓取规划 | Plan-once：锁点→MuJoCo夹取航点→实机回放 | execute_pick_pinch；MjPlanMixin；lbot_pick_plan |
| 放置逻辑 | 观察位→对准2→锁槽/冻盘心→指尖TCP下放 | place_mixin；execute_place_observe/drop |
| 拧螺丝 | 孔占据、记3D、批头示教、去拧、上下螺丝手势 | panel_mixin；lbot_bit_calib |
| 运动控制 | 双臂切换、抬–横–降、精贴合、急停中止 | lbot_arm_controller |
| 人手/夹爪 | 开合、捏合、左臂拧/拆预设 | hand_presets；O6 L6 指令 |

2.2 双臂分工

右臂：眼在手上相机；负责检测、对准、夹取、观察、放置、看板及螺丝 UV→三维。

左臂：持电批；负责批头标定、去拧孔、上下螺丝；严格限速，终姿精贴合至 0.4 mm。

2.3 检测模型配置

抓取螺母：single.pt（大/中/小或统一 nut 类）

盘子：pan_best.pt

筐子：RGBD OBB（非 YOLO，蓝色掩膜+抬高 rim）

螺丝板：板_best.pt；电批可视：刀_best(2).pt

2.4 配置与入口

入口程序 demo_pick_square.py 加载 pick_app；机器人主机、速度、软限位、观察位姿、放置偏置、孔表、批头 tip_ee、手势预设等均由 grasp_config.yaml 统一管理。

三、机器人操作控制策略及流程

3.1 总体策略

总体采用“右臂视觉闭环完成取放，左臂几何标定完成拧紧”的协同策略。关键原则：（1）先锁点再规划；（2）大行程抬升横移，避免扫桌面/螺丝；（3）终姿慢速逼近严容差；（4）随时可急停中止。

3.2 螺母抓取流程与策略

① 视觉：YOLO 检出螺母并按尺寸分档；确定抓取像素。

② 深度：螺母表面深度估计，抑制桌面远平面。

③ 对准：图像中心比例伺服；稳定后多帧融合锁定三维点。

④ 夹取：张开→对准锁点→MuJoCo 生成接触/闭合航点→实机回放→抬离→回默认位。

策略要点：Plan-once Replay（一次规划、回放执行），减少在线重规划抖动。

3.3 筐/盘放置流程与策略

① 观察：抬升后分段运动至高观察位姿，再开启筐/盘检测。

② 对准2：目标为盘心或筐槽像素。

③ 锁定：盘——冻结世界盘心；筐——OBB 三分槽映射大/中/小。

④ 放下：捏合中点 TCP 到槽上方→下降→松爪→抬升回位。

3.4 拧螺丝流程与策略

① 右臂看板，单应投孔，判别占用。

② 选孔精修 UV+板深→螺丝世界点。

③ 左臂示教批头 p_tip^ee。

④ 其它孔：t_ee' = p_screw' − R·p_tip^ee。

⑤ 左臂：抬升→高位横移→下降→慢速直线精贴合至 e≤0.4 mm。

⑥ 执行上螺丝/拆螺丝手势预设。

3.5 运动安全与中止策略

关节软限位 + IK 多种子重解；拒绝过大关节跳变。

左臂速度上限约 0.06 m/s；精贴合更慢（约 0.02 m/s）。

「停止/解锁」：中止标志、保持当前关节、双臂急停脉冲。

精贴合：大残差关节粗靠近；末段慢速直线追 0.4 mm；残差变差则停止。

3.6 完整作业时序

主线（取放）：右臂视觉检出螺母 → 对准锁点 → Plan-once 夹取回放 → 观察位 →（盘对准2/冻盘心 或 筐 RGBD 分槽）→ 指尖 TCP 放下 → 回位。

辅线（拧螺丝）：右臂看板选占用孔 → 记螺丝三维 → 左臂批头示教 → 抬–横–降 + 0.4 mm 精贴合 → 上螺丝/拆螺丝。

3.7 小结

本系统以右臂眼在手上感知–伺服–规划回放完成螺母抓取与筐/盘分类放置，以孔位几何标定、批头示教外参与左臂抬–横–降及亚毫米精贴合完成拧螺丝，形成完整装配闭环。

附录：主要源文件索引

lbot_arm_controller.py — 运动、对准、夹取、放置、左臂安全路径与精贴合

lbot_grasp_utils.py — 投影、伺服、深度、放置/捏合偏置

grasp_config.yaml — 全部可调参数

pick_app/mixins/* — 对准/夹取/观察/放下/视觉/螺丝面板

lbot_basket_rgbd.py / lbot_screw_board.py / lbot_bit_calib.py / calibrate_board_holes.py